No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info

441 11.057632      127.0.0.1             127.0.0.1             TCP      40     52873 → 25615 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0

# SYN from Server

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info

744 18.951084      127.0.0.1             127.0.0.1             TCP      52     52880 → 25615 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM=1

# SYN, ACK from Client

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info

745 18.952084      127.0.0.1             127.0.0.1             TCP      52     25615 → 52880 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM=1

# ACK from Server

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info

746 18.952084      127.0.0.1             127.0.0.1             TCP      40     52880 → 25615 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8192 Len=0

# First msg from Server:

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info

747 18.959084      127.0.0.1             127.0.0.1             TCP      85     25615 → 52880 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8192 Len=45

0000  4f 4b 20 56 65 72 62 69 6e 64 75 6e 67 20 7a 75   OK Verbindung zu

0010  20 30 2e 30 2e 30 2e 30 3a 32 35 36 31 35 20 68    0.0.0.0:25615 h

0020  65 72 67 65 73 74 65 6c 6c 74 21 0d 0a                    ergestellt!..

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info

748 18.960084      127.0.0.1             127.0.0.1             TCP      40     52880 → 25615 [ACK] Seq=1 Ack=46 Win=7936 Len=0

Frame 748: 40 bytes on wire (320 bits), 40 bytes captured (320 bits)

Raw packet data

Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1

Transmission Control Protocol, Src Port: 52880, Dst Port: 25615, Seq: 1, Ack: 46, Len: 0

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info

861 21.804247      127.0.0.1             127.0.0.1             TCP      47     52880 → 25615 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=46 Win=7936 Len=7

Frame 861: 47 bytes on wire (376 bits), 47 bytes captured (376 bits)

Raw packet data

Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1

Transmission Control Protocol, Src Port: 52880, Dst Port: 25615, Seq: 1, Ack: 46, Len: 7

Data (7 bytes)

0000  48 41 4c 4c 4f 0d 0a                              HALLO..

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info

862 21.806247      127.0.0.1             127.0.0.1             TCP      40     25615 → 52880 [ACK] Seq=46 Ack=8 Win=7936 Len=0

Frame 862: 40 bytes on wire (320 bits), 40 bytes captured (320 bits)

Raw packet data

Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1

Transmission Control Protocol, Src Port: 25615, Dst Port: 52880, Seq: 46, Ack: 8, Len: 0

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info

863 21.806247      127.0.0.1             127.0.0.1             TCP      63     25615 → 52880 [PSH, ACK] Seq=46 Ack=8 Win=7936 Len=23

Frame 863: 63 bytes on wire (504 bits), 63 bytes captured (504 bits)

Raw packet data

Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1

Transmission Control Protocol, Src Port: 25615, Dst Port: 52880, Seq: 46, Ack: 8, Len: 23

Data (23 bytes)

0000  45 52 52 4f 52 20 55 4e 4b 4e 4f 57 4e 20 43 4f   ERROR UNKNOWN CO

0010  4d 4d 41 4e 44 0d 0a                              MMAND..

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info

864 21.807247      127.0.0.1             127.0.0.1             TCP      40     52880 → 25615 [ACK] Seq=8 Ack=69 Win=7936 Len=0

Frame 864: 40 bytes on wire (320 bits), 40 bytes captured (320 bits)

Raw packet data

Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1

Transmission Control Protocol, Src Port: 52880, Dst Port: 25615, Seq: 8, Ack: 69, Len: 0

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info

1017 25.703470      127.0.0.1             127.0.0.1             TCP      57     52880 → 25615 [PSH, ACK] Seq=8 Ack=69 Win=7936 Len=17

Frame 1017: 57 bytes on wire (456 bits), 57 bytes captured (456 bits)

Raw packet data

Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1

Transmission Control Protocol, Src Port: 52880, Dst Port: 25615, Seq: 8, Ack: 69, Len: 17

Data (17 bytes)

0000  55 50 50 45 52 43 41 53 45 20 68 61 6c 6c 6f 0d   UPPERCASE hallo.

0010  0a                                                .

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info

1018 25.705470      127.0.0.1             127.0.0.1             TCP      40     25615 → 52880 [ACK] Seq=69 Ack=25 Win=7936 Len=0

Frame 1018: 40 bytes on wire (320 bits), 40 bytes captured (320 bits)

Raw packet data

Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1

Transmission Control Protocol, Src Port: 25615, Dst Port: 52880, Seq: 69, Ack: 25, Len: 0

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info

1019 25.705470      127.0.0.1             127.0.0.1             TCP      50     25615 → 52880 [PSH, ACK] Seq=69 Ack=25 Win=7936 Len=10

Frame 1019: 50 bytes on wire (400 bits), 50 bytes captured (400 bits)

Raw packet data

Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1

Transmission Control Protocol, Src Port: 25615, Dst Port: 52880, Seq: 69, Ack: 25, Len: 10

Data (10 bytes)

0000  4f 4b 20 48 41 4c 4c 4f 0d 0a                     OK HALLO..

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info

1020 25.705470      127.0.0.1             127.0.0.1             TCP      40     52880 → 25615 [ACK] Seq=25 Ack=79 Win=7936 Len=0

Frame 1020: 40 bytes on wire (320 bits), 40 bytes captured (320 bits)

Raw packet data

Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1

Transmission Control Protocol, Src Port: 52880, Dst Port: 25615, Seq: 25, Ack: 79, Len: 0

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info

1105 27.754587      127.0.0.1             127.0.0.1             TCP      40     52880 → 25615 [RST, ACK] Seq=25 Ack=79 Win=0 Len=0

Frame 1105: 40 bytes on wire (320 bits), 40 bytes captured (320 bits)

Raw packet data

Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1

Transmission Control Protocol, Src Port: 52880, Dst Port: 25615, Seq: 25, Ack: 79, Len: 0